| Sprawozdanie z laboratorium |  | Rok akademicki 2021/22 |
| --- | --- | --- |
| Przedmiot: Systemy mikroprocesorowe |  |  |
| Temat projektu: Projekt regulatora PID – regulacja temperatury rezystora |  | Ostateczny termin złożenia: 31.01.2021 |
| Wydział, kierunek, semestr, grupa: WARiE, AiR, sem. 5, Gr. A1/L2 | Imię i Nazwisko: - Jakub Grzesiak | Punkty: |
| Data złożenia ćwiczenia: 31.01.2022 |  |  |

- Cel projektu

Celem projektu było zbudowanie i przetestowanie demonstracyjnego systemu sterowania i pomiaru temperatury obiektu cieplnego (rezystora) w oparciu o mikrokontroler z rodziny STM32. Zadaniem zaimplementowanego regulatora PID była regulacja temperatury z uchybem do 1% wartości zakresu regulacji. Do realizacji celu użyto płytkę ewaluacyjną NUCLEO-STM32F767ZI. Do symulacji i sprawdzania pomiarów posłużył Matlab i Python.

- Spis użytych elementów

- Płytka ewaluacyjna NUCLEO-STM32F767ZI

- Rezystor ceramiczny 22Ω, 5W

- Zasilacz sieciowy 5,7V/800mA DC

- Moduł zasilania MB102

- Tranzystor MOSFET IRF520N

- Czujnik temperatury BMP280

- Enkoder obrotowy

- Wyświetlacz LCD 1602A

- Funkcjonalności projektu

- Zadawanie temperatury za pomocą komunikacji szeregowej UART lub enkodera (domyślna temperatura startowa to 20℃, max. 65℃)

- Podgląd aktualnej wartości mierzonej za pomocą komunikacji szeregowej UART

- Wyświetlanie zadawanej oraz aktualnej temperatury na wyświetlaczu LCD

- Skrypt Python do logowania danych na żywo i graficznego przedstawiania sygnałów pomiarowych

- Układ automatycznej regulacji sterowany za pomocą programowo zaprojektowanego regulatora PID

- System kontroli wersji GitHub

- Schemat elektroniczny

Rysunek 1. Schemat elektroniczny projektu

Schemat elektroniczny wykonano w programie KiCAD. Plik PDF schematu znajduje się w głównym folderze z dokumentacją.

- Skrypt Python do logowania danych na żywo

Skrypt posiada następujące funkcjonalności:

- Pozwala na zadanie żądanej wartości temperatury

- Odczytuje aktualną oraz zadaną wartość temperatury przesyłaną przez port szeregowy COM z mikroprocesora

- Zapisuje czas od uruchomienia, aktualną wartość temperatury z czujnika oraz wartość zadaną temperatury do pliku .csv

- Wykreśla graficzny przebieg temperatury mierzonej przez czujnik BMP280 na żywo

Przy starcie skryptu należy podać numer portu szeregowego COM z którego pobierane będą dane oraz zadać temperaturę jaką ma osiągnąć obiekt (zakres od 20 do 65℃). Do działania skryptu wymagane jest posiadanie bibliotek w nim użytych – gdy nie są zainstalowane można użyć narzędzia pip install. Do wczytywania danych i wysyłania komend przez port szeregowy użyto biblioteki pyserial. Aby zakończyć pracę programu należy zamknąć okno wykresu ‘krzyżykiem’ bądź nacisnąć dowolny klawisz gdy aktywne jest okno figure. Następnie wykres wyłaczy się, a dane oraz wykres zostaną zapisane. Listing kodu został przedstawiony na końcu dokumentacji.

- Model Matlab/Simulink i analiza obiektu oraz dobór nastaw regulatora

Do wykonania modelu obiektu wykorzystano dane pomiarowe zebrane przy wymuszeniu wypełnieniem 100%, czyli pełną wartością napięcia zasilania ~5,7V. Poniżej przedstawiono przebieg narastania temperatury rezystora w czasie wykreślony przez skrypt Python:

Rysunek 2. Wykres przebiegu temperatury przy wymuszeniu maksymalnym sygnałem sterującym

Przebieg wskazuje na obiekt o charakterze inercyjnym z opóźnieniem transportowym. Przy podaniu na obiekt maksymalnego osiągalnego wymuszenia otrzymujemy maksymalną temperaturę około 64,1℃. Do modelowania, od tej wartości należy odjąć offset (64,1-26,05=38,05℃) aby znormalizować wartości – przebieg będzie zaczynał się wtedy od wartości 0℃.

Do wyznaczenia parametrów obiektu z odpowiedzi skokowej użyto narzędzia Curve Fitting Tool.

Wzór do dopasowania odpowiedzi skokowej do obiektu FOPDT zaczerpnięto z pracy “Curve fitting software for first order plus dead time (FOPDT) model parameter estimation using step or pulse response data: a tutorial” – link. Poniżej przedstawiono efekt działania narzędzia CFT:

Rysunek 3. Identyfikacja parametrów obiektu z odpowiedzi skokowej

Estymowaną transmitancję można zatem przedstawić wzorem:

Gests=k1+sTe-sT0=37,751+246,6se-14,83s

Wzmocnienie k=37,75

Stała czasowa T=246,6

Opóźnienie transportowe T0=14,83

Poniżej przedstawiono porównanie odpowiedzi skokowych obiektu rzeczywistego i estymowanego:

Rysunek 4. Porównanie odpowiedzi skokowych obiektu rzeczywistego i estymowanego

Odpowiedzi odpowiadają sobie, więc identyfikację można uznać za poprawnie wykonaną. Wszystkie pliki (skrypt Matlab i plik .sfit narzędzia CFToolbox znajdują się w folderze Matlab_files oraz na GitHubie). Listing kodu dodano także na końcu dokumentacji.

Doboru nastaw regulatora dokonano przy pomocy bloku Discrete PID Controller i narzędzia PID Tuner.

Rysunek 5. Dobór nastaw regulatora PID i odpowiedź obiektu w UAR z zaproponowanym regulatorem

Narzędzie PID Tuner pomogło dobrać nastawy, które pozwalają na spełnienie założenia niskiego uchybu ustalonego. Następnie nastawy zaimplementowano w programie mikroprocesora i zbadano odpowiedź układu. Nastawy jakie dobrano to:

Kp=0,03928

Ki=0,0002692

Kd=0,01957

Schemat blokowy UAR:

Rysunek 6. Schemat blokowy UAR

Rzeczywista odpowiedź układu z regulatorem PID i wyznaczonymi nastawami:

Rysunek 7. Przebieg wartości wyjściowej podczas testów projektu

Oraz przebieg sygnału sterującego wykreślony w Data Trace Timeline Graph:

Rysunek 8. Przebieg sygnału sterującego podczas testów projektu

Jak widać na przebiegu, regulacja PID temperatury działa zgodnie z wymaganiami – temperatura odczytana czujnikiem stabilizuje się na zadanej wartości. Uchyb ustalony mieści się w granicy błędu zadanego 1%.

- Opis rozwiązań zastosowanych w programie mikroprocesora

- Interfejs UART skonfigurowano w trybie Receive and Transmit oraz w trybie przerwaniowym NVIC i DMA. Przez ten interfejs można pobierać dane od użytkownika (temperatura zadana) oraz wysyłać dane do portu szeregowego w komputerze (aktualna temperatura i temperatura zadana). Poniżej przedstawiono Callback odbioru danych przez mikroprocesor:

main:

// Get setpoint value from user

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart3, (uint8_t *)get_UART, 10);

while(1):

// Reset data from UART

memset(get_UART, 0, 10);

poza mainem:

// UART callback handling

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(UART_HandleTypeDef *huart, uint16_t Size){

if(huart->Instance == USART3){

float tmp = atof(get_UART);

if(tmp < 20) set_temp_f = 20;

else if(tmp > 65) set_temp_f = 65;

else set_temp_f = tmp;

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart3, (uint8_t *)get_UART, 10);

}

}

- Skonfigurowano interfejs I2C do obsługi czujnika BMP280

- Do obsługi czujnika BMP280 i wyświetlacza LCD użyto zewnętrznych bibliotek załączonych do projektu

- Skonfigurowano 3 timery:

  - TIM1 do sterowania sygnałem PWM sterującym bramką tranzystora IRF520N (max. wypełnienie = 999)

  - TIM3 w trybie przerwaniowym NVIC do wyzwalania pomiaru temperatury, wysyłania danych, obliczania sygnału sterującego (razem z nasyceniem) i sterowania tranzystorem co okres próbkowania Tp=1s:

poza mainem:

// TIMERS callback handling

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){

if(htim->Instance == TIM3){

// TEMPERATURE

BMP280_ReadTemperatureAndPressure(&current_temp_f, &pressure);

sprintf(current_temp_ch_UART, "Current temperature: %.2f\n\r", current_temp_f);

HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)current_temp_ch_UART, sizeof(current_temp_ch_UART)-1, 1000);

sprintf((char*)set_temp_ch_UART, "Set temperature: %.2f\n\r", set_temp_f);

HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*)set_temp_ch_UART, strlen(set_temp_ch_UART), 1000);

pwm_duty_f = (htim1.Init.Period * calculate_PID(&PID1, set_temp_f, current_temp_f));

// Saturation

if(pwm_duty_f < 0.0) pwm_duty_u = 0;

else if(pwm_duty_f > htim1.Init.Period) pwm_duty_u = htim1.Init.Period;

else pwm_duty_u = (uint16_t) pwm_duty_f;

//pwm_duty_u = htim1.Init.Period; // 100% PWM duty for creating model

__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, pwm_duty_u);

}

}

- TIM4 w trybie pollingu do obsługi enkodera obrotowego:

main:

// Prevents from bugging set_temp_f when encoder counter value goes through 0

htim4.Instance->CNT = 65535 / 2;

while(1):

// ENCODER

enc_uint = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim4);

enc_diff_int = enc_uint - prev_enc_uint;

if(enc_diff_int >= 2 || enc_diff_int <= -2){

enc_diff_int /= 2;

set_temp_f += 0.5 * enc_diff_int;

if(set_temp_f > 65) set_temp_f = 65;

if(set_temp_f < 20) set_temp_f = 20;

}

prev_enc_uint = enc_uint;

- Skonfigurowano obsługę wyświetlacza LCD w pętli głównej programu:

main:

LCD_init();

LCD_write_command(LCD_CLEAR_INSTRUCTION);

LCD_write_command(LCD_HOME_INSTRUCTION);

while(1):

// LCD

snprintf(current_temp_ch_LCD, LCD_MAXIMUM_LINE_LENGTH, "Temp:  %.2f", current_temp_f);

LCD_write_text(current_temp_ch_LCD);

LCD_write_data(LCD_CHAR_DEGREE);

LCD_write_char('C');

snprintf(set_temp_ch_LCD, LCD_MAXIMUM_LINE_LENGTH, "Set T: %.2f", set_temp_f);

LCD_goto_line(1);

LCD_write_text(set_temp_ch_LCD);

LCD_write_data(LCD_CHAR_DEGREE);

LCD_write_char('C');

HAL_Delay(100);

LCD_write_text("                ");

LCD_write_command(LCD_HOME_INSTRUCTION);

- Zaimplementowano regulator PID oraz funkcję obliczającą sygnał sterujący:

poza mainem:

struct Controller{

float Kp;

float Ki;

float Kd;

float Tp;

float prev_error;

float prev_u_I;

};

float calculate_PID(struct Controller *PID, float set_temp, float meas_temp){

float u = 0;

float error;

float u_P, u_I , u_D;

error = set_temp - meas_temp;

// Proportional

u_P = PID->Kp * error;

// Integral

u_I = PID->Ki * PID->Tp / 2.0 * (error + PID->prev_error) + PID->prev_u_I;

PID->prev_u_I = u_I;

// Derivative

u_D = (error - PID->prev_error) / PID->Tp;

PID->prev_error = error;

// Sum of P, I and D components

u = u_P + u_I + u_D;

return u;

}

struct Controller PID1;

main:

// Initialize PID Controller parameters and init data

PID1.Kp = 0.03928;

PID1.Ki = 0.0002692;

PID1.Kd = 0.01957;

PID1.Tp = 1;

PID1.prev_error = 0;

PID1.prev_u_I = 0;

- Zdjęcia fizycznego układu

Poniżej przedstawiono wygląd rzeczywistego układu zbudowanego na płytce prototypowej:

Rysunek 9. Zdjęcia fizycznego układu

- Link do repozytorium Github

Kompletny projekt na mikroprocesor STM32, skrypt Python, Matlab oraz pełną dokumentację zamieszczono jako publiczne repozytorium Github pod linkiem:

https://github.com/JakubGrzesiak/SM---Final-Project.git

Listing kodu Python:

import serial #pip install pyserial
import matplotlib.pyplot as plt
import time
import csv

# Init variables/arrays
t = 0
Tp = 1                      # sampling time [s]
curr_temp_samples = []
curr_temp_flag = 0
set_temp_samples = []
set_temp_flag = 0
timebase = []
d = bytearray()             # serial read buffer

# Handling plot close event
close_flag = 1
def handle_close(event):
    global close_flag
    close_flag = 0
    print("Data logging finished!")

# Figure init
fig = plt.figure(figsize=(10,6))
fig.canvas.mpl_connect('key_press_event', handle_close)
fig.canvas.mpl_connect('close_event', handle_close)
plt.ion()

# Saving data to .csv file
timestr = time.strftime("%Y%m%d-%H%M%S")
data = open("data_{}.csv".format(timestr) , 'w', newline='')
writer = csv.writer(data, delimiter=',')
header = ["Time", "Curr_temp", "Set_temp"]
writer.writerow(header)

# For debugging
# UART = serial.Serial("COM4", 115200, timeout=1, parity=serial.PARITY_NONE)
# set_start_temp = "30.00"

# User input
COM_PORT = int(input("Serial port number: "))
UART = serial.Serial("COM{}".format(COM_PORT), 115200, timeout=1, parity=serial.PARITY_NONE)
set_start_temp = str(input("Set temperature: "))
UART.write(set_start_temp.encode())

while close_flag:
    if UART.inWaiting() >= 0:
        d += UART.read(1)
        if b"Current temperature: " in d:
            curr_temp = UART.read(5)
            curr_temp = curr_temp.decode()
            curr_temp = float(curr_temp)
            curr_temp_samples.append(curr_temp)
            d[::] = b""
            curr_temp_flag = 1
            print("Current temperature:", curr_temp)
        elif b"Set temperature: " in d:
            set_temp = UART.read(5)
            set_temp = set_temp.decode()
            set_temp = float(set_temp)
            set_temp_samples.append(set_temp)
            d[::] = b""
            set_temp_flag = 1
            print("Set temperature:", set_temp)

    if curr_temp_flag and set_temp_flag:
        # Prepare x label for plot
        timebase.append(t)
        t += Tp
        print("Timebase:", timebase)

        # Plotting data
        plt.clf()
        plt.grid(True)
        plt.plot(timebase, curr_temp_samples, '.', markersize=5, label="Current temp")
        plt.plot(timebase, set_temp_samples, '.', markersize=5, label="Set temp")
        plt.xlim(0, t + 1)
        plt.title("Current temperature plot, set temp = {}".format(set_temp))
        # plt.title("Model data, PMW duty 100%")    # Used for model identification
        plt.xlabel("Time (s)")
        plt.ylabel("Temperature (C)")
        plt.legend(loc="lower right")
        plt.show(block=False)
        fig.canvas.flush_events()
        plt.pause(0.0001)
        writer.writerow([timebase[-1], curr_temp_samples[-1], set_temp_samples[-1]])
        curr_temp_flag = 0
        set_temp_flag = 0

    if close_flag == 0:
        break

fig.savefig("Temp_plot_{}.png".format(timestr))
UART.close()
data.close()

Listing kodu Matlab:

% clear all; close all; clc;

% Read and parse data

data = dlmread('Model_data.csv', ',', 2, 0);

t = data(:,1);

y = data(:,2);

temp_offset = y(1);

yr = 64.1 - temp_offset;

y = y - y(1); % normalize data (start from 0)

% Plot step response

plot(t, y, 'r');

title("Normalized model data, PMW duty 100%");

xlabel("Time (s)");

ylabel("Temperature (C)");

xlim([0 max(t)]);

% Estimated transfer function

k = 37.75;

T = 246.6;

T0 = 14.83;

est_model = tf([k], [T 1], 'InputDelay', T0);

hold on;

step(est_model);

legend("Real step response", "Estimated step response", 'Location', 'southeast');

% PID controller in simulink

sim('UAR.slx')

Bibliografia/Źródła

- https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F767ZI

- https://msalamon.pl/dziecinnie-prosta-sprzetowa-obsluga-enkodera-na-stm32

- https://www.electronics-tutorials.ws/pl/tranzystor/mosfet-jako-przelacznik.html

- https://msalamon.pl/dostalismy-swietna-obsluge-przerwania-uart-idle-w-halu/

- https://matplotlib.org/stable/index.html

- https://www.researchgate.net/profile/Chris_Cox6/publication/316658102_First_order_plus_dead_time_FOPDT_model_parameter_estimation/links/5b2275ed0f7e9b0e37423cf6/First-order-plus-dead-time-FOPDT-model-parameter-estimation